Oznaczenia sprawy: ZP-1/2016

Załącznik Nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu posadzek drewnianych z klepki dębowej o powierzchni 666,68 m2 oraz malowanie pomieszczeń (ścian i sufitów) o łącznej powierzchni 2214,98 m2 na parterze budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.

Zakres robót obejmuje prace remontowe i wykończeniowe w wymienionych pomieszczeniach.

Remont posadzek

- rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe,.

- rozebranie istniejącej podsypki izolacyjnej ,

- rozebranie drewnianych legarów / minimum 50% do odzysku/,

- wywiezienie gruzu i odpadów wraz z utylizacją,

- ułożenie ślepej podłogi z desek 25 mm na legarach,

- wypełnienie przestrzeni między legarami keramzytem,

- wykonanie impregnacji przeciwgrzybicznej oraz p.pożarowej elementów

drewnianych ,

- ułożenie posadzki z deszczułek dębowych na gwoździe / wymiar do uzgodnienia/,

- wykonanie podkładu woskiem olejnym twardym, matowym, bezbarwnym o wysokiej

odporności na ścieranie,

- wykonanie dwukrotnego olejowania,

- montaż cokołów dębowych o wysokości min. 15 cm / należy uzgodnić z

Inwestorem/,

- montaż ćwierćwałka dębowego uszczelniającego styk cokołu z posadzką,

- wykonanie reperacji ścian pod cokołem,

- wykonanie wypełnienia silikonem szczeliny pomiędzy tynkiem a cokołem .

Roboty malarskie

- wykonanie gruntowania ścian i sufitów,

- wykonanie drobnej reperacji ścian i sufitów,

- wykonanie dwukrotnego malowania farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wykonanie zabezpieczenia podłóg folią.